Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди

Винник О. Ф., Сидоренко О. В., Макєєв С. Ю.

Газовий аналіз продуктів 
горіння палива

(методичні рекомендації до лабораторної роботи
з курсу «Сучасні технології хімічних виробництв»)

Харків 
2019

УДК  543.27(072)

ББК  24.4p30

B48

Рецензенти:

Колісник С. В. – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри 
аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету;

Калугін В. Д. – доктор хімічних наук, професор кафедри спеціальної хімії і хімічної технології Національного університету цивільного захисту України.

Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

протокол №   1  від 01.02.2019 р.

Винник О. Ф., Сидоренко О. В., Макєєв С. Ю.

Газовий аналіз продуктів згоряння палива : методичні рекомендації до лабораторної роботи з курсу «Сучасні технології хімічних виробництв») . – Харків, 2019. – 11 с.

В методичних рекомендаціях простою, доступною мовою описується методика технічного газового аналізу продуктів згоряння палива за допомогою аналізатора ГХП-3М. Наведено методики приготування розчинів калій гідроксиду для визначення вмісту вуглекислого газу, пірогалової кислоти  для визначення вмісту кисню, амоніачного розчину купрум (І) хлориду для визначення вмісту чадного газу та запірної рідини. Запропоновано форму для звіту до лабораторної роботи. Методичні рекомендації включають також перелік обладнання та реактивів необхідних для проведення лабораторної роботи.

Видання призначене для студентів педагогічних університетів.

| Методичні рекомендації для студентів природничих факультетів педагогічних університетів до лабораторної роботи з курсу «Сучасні технології хімічних виробництв». | © Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди © Винник О. Ф., Сидоренко О. В., Макєєв С. Ю. |
| --- | --- |

Обладнання: газоаналізатор ГХП-3М, 2 мірні стакан на 100  мл,  пальник, хлоркальцієва трубка, компресор.

Реактиви: 200 мл запірної рідини, CaCl2, 200  мл  КОН-350  г/л,  200  мл розчин пірогалола (пірогалової кислоти) для поглинання О2, 200 мл лужного розчину CuCl  для поглинання СО, бутан.

Приготування розчину КОН для визначення вмісту CO2

В термостійкий мірний стакан наливають 100 мл дистильованої води, засипають при перемішуванні 70 г KOH. Доводять об'єм до 200 мл.

1 мл розчину поглинає 94 мл СО2.

Приготування розчину пірогалової кислоти  для визначення вмісту O2

Всі операції по приготуванню розчину проводити без доступу кисню.

26 г пірогалової кислоти розчиняють в 200 мл 30% розчину KOH. Нагрівають до розчинення пірогалової кислоти.

1 мл розчину поглинає 8-12 мл О2.

Приготування лужного розчину CuCl  для визначення вмісту CO

40 г CuCl та 55 г NH4Cl розчиняють в 150 г дистильованої води,  до цього розчину перед заливанням в поглинальну склянку додають 50мл 25%-го водного NH4OH.

Для зберігання реакційної здатності в розчин кладуть обрізки мідного дроту.

1 см3 розчину поглинає 16 см3 СО.

Приготування запірної рідини

Готують 300 мл насиченого розчину NaCl.  Додають 40 мл концентрованої H2SO4  та 0,4 г метилового оранжевого.

Газовий аналіз продуктів згоряння палива

Увага! При роботі з приладом не допускайте попадання розчинів в гребінку (5):

а)  при піднятті вирівнювальної склянки (6) уважно слідкуйте за положенням рівня рідини в бюретці (4).

б) при опусканні  вирівнювальної склянки (6) уважно слідкуйте за положенням рідини в поглинальних склянках.

Рис. 1. Схема  газоаналізатора ГХП-3М [1].

1а — поглинальна склянка СО2 ; 1б мітка поглинальної склянки СО2; 
1в  —кран поглинальної склянки СО2;

2а — поглинальна склянка О2; 2б — мітка поглинальної склянки О2;  
2в — кран поглинальної склянки О2;   
3а — поглинальна склянка CО; 3б — мітка поглинальної склянки CО;
3в — кран поглинальної склянки CО;    
4 — бюретка; 4а — верхня мітка “100”;

5 — кран для перемикання напрямку подачі газу в гребінку;

7 — фільтр,

7a — трубка для приєднання резервуар з пробою газу;

8 — гребінка

9 — трійник з мішечком для ізоляції розчинів від повітря;

10 — корпус

| Положення крану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позначення | ╠ | ╩ | ╣ |

Рис. 2. Положення з'єднувальних отворів у кранах

- Встановіть рівень рідини в поглинальній склянці  1а  на контрольну мітку 1б.

  - Встановіть всі крани 1в, 2в, 3в,  положення ІІ (╩).

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 заповніть бюретку 4 до мітки “90” - у верхній частині.

  - Не опускаючи вирівнювальну склянку 6 встановіть кран 1в в положення І(╠).

  - Опускайте вирівнювальну склянку 6 до тих пір доки рівень рідини склянці 1а стане на мітку 1б.

  - Закрийте кран 1в — встановіть в положення ІІ(╩).

- Встановіть рівень рідини в поглинальній склянці  2а  на контрольну мітку 2б.

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 заповніть бюретку 4 до мітки “90” - у верхній частині.

  - Не опускаючи вирівнювальну склянку 6 встановіть кран 2в в положення І(╠).

  - Опускайте вирівнювальну склянку 6 до тих пір доки рівень рідини склянці 2а стане на мітку 2б.

  - Закрийте кран 2в — встановіть в положення ІІ(╩).

- Встановіть рівень рідини в поглинальній склянці  3а  на контрольну мітку 3б.

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 заповніть бюретку 4 до мітки “90” - у верхній частині.

  - Не опускаючи вирівнювальну склянку 6 встановіть кран 3в в положення І(╠).

  - Опускайте вирівнювальну склянку 6 до тих пір доки рівень рідини склянці 3а стане на мітку 3б.

  - Закрийте кран 3в — встановіть в положення ІІ(╩).

- Перевірте пристрій на герметичність.

  - Встановіть всі крани в положення ІІ(╩).

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 заповніть бюретку 4 вище мітки “100” - у верхній частині.

  - Не опускаючи вирівнювальну склянку 6 встановіть кран 5 в положення ІII(╣).

  - Опустіть вирівнювальну склянку 6.

  - Повільно відкриваючи кран 5 (положення ІІ ╩) встановіть об’єм рідини в бюретці на мітку “100” та  закрийте кран (положення ІІІ ╣). Спостерігайте протягом 10 хвилин за об'ємом рідини в  бюретці 4 та поглинальних склянках 1а, 2а, 3а.  Якщо об'єм не змінюється — прилад герметичний. Якщо  об'єм змінюється то необхідно усунути розгерметизацію.

- Заповніть  гребінку газом який буде аналізуватися.

  - Приєднайте резервуар з газом.

  - Поставте кран 5 в положення І (╠).

  - За допомогою вирівнювальної склянки 6 заповніть бюретку 4 до мітки верхньої мітки “100” рідиною.

  - Перемкніть кран 5 в положення ІІ  (╩). Заповніть бюретку газом (опускаючи склянку 6 заповніть бюретку 4 газом)

  - Перемкніть кран в положення І(╠) і витисніть газ в атмосферу (піднімаючи склянку 6 заповніть бюретку 4 запірною рідиною).

  - п.п. 4.2. повторіть 3 рази.

- Відберіть пробу газу.

  - За допомогою вирівнювальної склянки 6 заповніть бюретку 4 до верхньої мітки “100” рідиною.

  - Перемкніть кран 5 в положення ІІ  (╩). За допомогою вирівнювальної склянки 6 заповніть бюретку 4 газом до нижньої мітки “100”.

  - Вирівняйте висоту стовпа рідини у  вирівнювальній склянці 7 і бюретці 4.

  - Закрийте кран 5 — поставте положення ІІІ(╣).

  - Від’єднайте резервуар з газом.

- Визначіть концентрацію RO2.

  - Поставте кран 1в в положення І(╠).

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 перемістіть газ із бюретки 4 в поглинальну склянку 1а.

  - Опускаючи вирівнювальну склянку 6 перемістіть газ із поглинальної 1а склянки в бюретку 4.

  - п.п.7.2.-7.3. Повторіть 5-6раз.

  - Доведіть об'єм рідини в поглинальній склянці 1а до мітки 1б.  Вирівняйте висоту стовпа рідини у  вирівнювальній склянці 6 і бюретці 4. Закрийте кран 1а — поставте положення ІІ(╩).

  - Визначте об'єм газу який поглинувся.

  - Проведіть контрольне переміщення газу — п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Якщо об'єм поглиненого газу не змінився то вимірювання закінчено. Якщо об'єм    поглиненого збільшився то виконуйте п.п. 7.2.-7.5. до тих пір, поки газ перестане поглинатися.

  - Запишіть  об'єм СО2  в таблицю 1.

- Визначіть концентрацію O2.

  - Поставте кран 2в в положення І(╠).

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 перемістіть газ із бюретки 4 в поглинальну склянку 2а.

  - Опускаючи вирівнювальну склянку 6 перемістіть газ із поглинальної 2а склянки в бюретку 4.

  - п.п.8.2.-8.3. Повторіть 5-6раз.

  - Доведіть об'єм рідини в поглинальній склянці 2а до мітки 2б.  Вирівняйте висоту стовпа рідини у  вирівнювальній склянці 6 і бюретці 4. Закрийте кран 2а — поставте положення ІІ(╩).

  - Визначіть об'єм газу який поглинувся.

  - Проведіть контрольне переміщення газу — п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Якщо об'єм поглиненого газу не змінився то вимірювання закінчено. Якщо об'єм    поглиненого збільшився то виконуйте п.п. 8.2.-8.5. до тих пір коли газ перестане поглинатися.

  - Запишіть  об'єм О2  в таблицю 1.

- Визначіть концентрацію СO.

  - Поставте кран 3в в положення І(╠).

  - Піднімаючи вирівнювальну склянку 6 перемістіть газ із бюретки 4 в поглинальну склянку 3а.

  - Опускаючи вирівнювальну склянку 6 перемістіть газ із поглинальної 3а склянки в бюретку 4.

  - п.п. 9.2.- 9.3. Повторіть 5-6 раз.

  - Доведіть об'єм рідини в поглинальній склянці 2а до мітки 2б.  Вирівняйте висоту стовпа рідини у вирівнювальній склянці 6 і бюретці 4. Закрийте кран 2а — поставте положення ІІ(╩).

  - Визначіть об'єм газу який поглинувся.

  - Проведіть контрольне переміщення газу — п.п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Якщо об'єм поглиненого газу не змінився то вимірювання закінчено. Якщо об'єм    поглиненого збільшився то виконуйте п.п. 9.2.-9.5. до тих пір поки газ перестане поглинатися.

  - Запишіть  об'єм СО  в таблицю 1.

- Визначіть об’ємні частки газів.

- Визначіть масові частки газів.

Таблиця №1

Результати   газового   аналізу1

t=______C

p=______Па

| Компонент | Об'єм всіх поглинених газів, мл | Об'єм газу, мл | Об'ємна частка (сер.), % | m(газу), г | Масова частка, % | Масова частка (сер.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО2 |  |  |  |  |  |  |
| СО2 |  |  |  |  |  |  |
| СО2 |  |  |  |  |  |  |
| О2 |  |  |  |  |  |  |
| О2 |  |  |  |  |  |  |
| О2 |  |  |  |  |  |  |
| СО |  |  |  |  |  |  |
| СО |  |  |  |  |  |  |
| СО |  |  |  |  |  |  |
| Інші гази |  |  |  |  |  |  |
| Інші гази |  |  |  |  |  |  |
| Інші гази |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |

1Примітка: Див. приклади розрахунків Амирханова Н.А., Белоногов В.А.,  Матвейчук Л.С. Лабораторные работы по экологии. Уфа, 2002. - С.147.

Література

- Бойко Е.А., Охорзина Т.И., Шимраєв П.В. и др. Котельные установки и парогенераторы. Лабораторный практикум. Красноярск: СФУ, 2008. - С.39-47

- Карницкий Н.Б., Руденков Б.М., Жихар Г.И. и др. Топливо и газовый анализ. Лабораторные работы (практикум). Минск: Белорусский национальный технический университет, 2005. -С. 54-61.

- Амирханова Н.А., Белоногов В.А.,  Матвейчук Л.С. Лабораторные работы по экологии. Уфа, 2002. - С.130-161.

- Сивков Е.Н.  Топливо и смазочные материалы. Сборник лабораторных работ. Самостоятельное учебное электронное издание. Сыктывкар: Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. Кирова, 2010.

- Бирюзова Е. А.,  Платыч О. Н. Теплогенерирующие установки Учебно-методическое пособие к лабораторным работам и практическим занятиям. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2007.

Навчальне видання

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди

Автори:

Винник О. Ф., Сидоренко О. В., Макєєв С. Ю.

Газовий аналіз продуктів 
горіння палива

(методичні рекомендації до лабораторної роботи
з курсу «Сучасні технології хімічних виробництв»)

Відповідальний за випуск: Свєчнікова О. М.

Комп’ютерна верстка: Винник О. Ф.

Коректор: Кратенко Р. І.

Підписано до друку:

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди

| До друку та в світ дозволяю: | директор інституту інформатизації освіти професор А.І.Прокопенко |
| --- | --- |

Винник О. Ф., Сидоренко О. В., Макєєв С. Ю.

Газовий аналіз продуктів 
горіння палива

(методичні рекомендації до лабораторної роботи
з курсу «Сучасні технології хімічних виробництв»)

Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету

імені Г. С. Сковороди

протокол № 1 від 01.02.2019 р.

Харків 
2019